LED:

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void main(){

TRISC1=0;

RC1=1;

delay();

RC1=0;

delay();

}

8LED:

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void main(){

TRISC=0x00;

PORTC=0XFF;

delay();

PORTC=0X00;

delay();

}

Alter led:

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void main(){

TRISB1=1;

TRISC=0x00;

while(1){

if(RB1==0){

PORTC=0x55;\\switch off

}

else{

PORTC=0xAA;\\switch on

}

}

}

(or)

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void main(){

TRISB1=1;

TRISC=0x00;

while(1){

if(RB1==1){

PORTC=0x55;

}

else{

PORTC=0xAA;

}

}

}

Motor:

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void main(){

TRISC1=0;

TRISC2=0;

RC1=1;

RC2=0;

delay();

RC1=0;

RC2=1;

delay();

}

7 segment:

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void main(){

TRISC=0;

int a[16]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};

int n;

for(n=0;n<16;n++){

PORTC=a[n];

delay();

}}

Switch motor:

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void main(){

TRISB1=1;

TRISC1=0;

TRISC2=0;

while(1){

if(RB1==0){

RC1=1;

RC2=0;

}

else{

RC1=0;

RC2=1;

}

}}

LCD:

#include<pic.h>

void delay(){

unsigned int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void cmd(unsigned char x){

PORTC=x;

RA1=0;

RA2=0;

RA3=1;

delay();

RA3=0;

}

void dat(unsigned char x){

PORTC=x;

RA1=1;

RA2=0;

RA3=1;

delay();

RA3=0;

}

void main(){

ADCON1 = 0x06;

TRISA1=0;

TRISA2=0;

TRISA3=0;

TRISC=0x00;

cmd(0x38);

cmd(0x0E);

cmd(0x06);

cmd(0x80);

dat('a');

cmd(0x14);

dat('p');

while(1);

}

Keypad:

#include<pic.h>

void delay(){

int i;

for(i=0;i<10000;i++);

}

void cmd(unsigned char x){

PORTC=x;

RA1=0;

RA2=0;

RA3=1;

delay();

RA3=0;

}

void dat(unsigned char y){

PORTC=y;

RA1=1;

RA2=0;

RA3=1;

delay();

RA3=0;

}

void main(){

ADCON1=0x06;

TRISC=0x00;

TRISA1=0;

TRISA2=0;

TRISA3=0;

TRISD1=0;

TRISD2=0;

TRISD3=0;

TRISD4=1;

TRISD5=1;

TRISD6=1;

TRISD7=1;

cmd(0x38);

cmd(0x06);

cmd(0x0E);

cmd(0x80);

while(1){

RD1=RD2=RD3=1;

RD4=0;RD5=RD6=RD7=1;

if(RD1==0){

dat('1');

}

if(RD2==0){

dat('2');

}

if(RD3==0){

dat('3');

}

RD5=0;RD4=RD6=RD7=1;

if(RD1==0){

dat('4');

}

if(RD2==0){

dat('5');

}

if(RD3==0){

dat('6');

}

RD6=0;RD4=RD5=RD7=1;

if(RD1==0){

dat('7');

}

if(RD2==0){

dat('8');

}

if(RD3==0){

dat('9');

}

RD7=0;RD4=RD5=RD6=1;

if(RD1==0){

dat('*');

}

if(RD2==0){

dat('0');

}

if(RD3==0){

dat('#');

}

}

}

Timer0:

#include<pic.h>

Void delay(){

int i;

for(i=0;i<42;i++);

INTCON=0xE0;

OPTION_REG=0x07;

}

Void main(){

TRISC=0;

while(1){

RC1=1;

delay();

RC1=0;

delay();

}}